Opera na Zamku

Tymczasowy obiekt siedziby OPERY NA ZAMKU w Szczecinie przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie

Hala Opery

Stan prawny nieruchomości

Właściciel budynku tj. Opera na Zamku w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Korsarzy 34 w Szczecinie.

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XII/270/11 Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie). Obiekt  zlokalizowany jest na terenie elementarnym  o symbolu S.M.8037.MC.

Lokalizacja ogólna

Nieruchomość położona jest w centrum Szczecina, przy ul. Energetyków 40 na części działki niezabudowanej oznaczonej numerem 5/26 z obrębu 1085 (KW nr SZ1S/00143481/1) oraz całości działki zabudowanej oznaczonej numerem 5/27 z obrębu 1085 (KW nr SZ1S/00143481/1) o powierzchni  12690 m2.

Usytuowanie obiektu

Tymczasową siedzibę Opery na Zamku usytuowano na części działki niezabudowanej oznaczonej numerem 5/26 z obrębu 1085 (KW nr SZ1S/00143481/1) oraz całości działki zabudowanej oznaczonej numerem 5/27 z obrębu 1085 (KW nr SZ1S/00143481/1) zgodnie z obowiązującą linią zabudowy od strony ul. Energetyków.

Działka sąsiaduje bezpośrednio z niezabudowanymi działkami drogowymi odpowiednio:

- Od północnego wschodu z działką nr 5/13 i 5/16 dr (ul. Władysława IV),

- Od południowego wschodu z działką 5/17 dr i 7 dr ( ul. Św. Floriana),

- Od południa z działką 5/18 dr,

- Od południowego zachodu z działką nr 18 (ul. Energetyków),

- Od północnego zachodu z działką nr 5/15 dr i 4/1 na której znajduje się część istniejącego parkingu

Charakterystyka podstawowa obiektu

Rok budowy 2011.

Obiekt jest budowlą użyteczności publicznej o funkcji kulturowej - tymczasowej siedziby Opery na Zamku.

- Konstrukcja główna obiektu Konstrukcja budynku prefabrykowana, modułowa. Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowych powtarzalnych przęseł łukowych, posadowionych na stopach fundamentowych o wymiarach 5(6)x5x0,35 m. Słupy stalowe, będące elementami konstrukcji słupowo-ryglowej ścian stężających hali posadowiono na stopach fundamentowych o wymiarach 0,5x0,5x0,35 m. Przęsła mocowane są do płyty żelbetowej za pomocą kotew.

- Słupy stalowe (będące elementami konstrukcji słupowo-ryglowej) ścian stężających halę posadowiono na stopach fundamentowych.

- Ściany obiektu obłożono płytami warstwowymi ściennymi Balextherm Plus 1000 płyta warstwowa wypełniona warstwą pianki poliuretanowej z ukrytym łącznikiem gr 80 mm i współczynnikiem Uc = 0,28 W/m2K.

- Dach stężony płatwiami stalowymi w układzie prostopadłym do osi przęseł. Jako zadaszenie zastosowano podwójną membranę PCV z wtłoczonym ogrzewanym powietrzem. Pompa do wtłaczania powietrza została zaprojektowana w pomieszczeniu nr S.4.32A.

- Podest widowni i sceny w systemie podestów schodowych ustawionych w równoległych do sceny rzędach firmy Plettac. System ten pozwala na wielokrotne demontowanie i składanie oraz przenoszenie z miejsca na miejsce zaprojektowanych konstrukcji tymczasowych. Poszycie podestu widowni oraz sceny, sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr. 21 mm.

- Pokrycie:

Użytkownik nie może dopuścić do zalegania śniegu na powłoce. Z uwagi na fakt, iż jest to obiekt namiotowy, Inwestor w okresie zimowym ma obowiązek stałego monitorowania opadów śniegu w celu wyeliminowania ewentualnego zalegania i śniegu oraz ma obowiązek usuwania jakiegokolwiek śniegu i lodu. Użytkownik nie może dopuszczać do deformacji pokrycia.

W obliczeniach konstrukcyjnych obciążenie śniegiem w ilości 10cm świeżego śniegu (wg EN 1991-1-3:2003) zostało przyjęte jako obciążenie wyjątkowe tzn. że może ono wystąpić bez zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, jednak nie można dopuścić do zalegania śniegu na powłoce.

Z uwagi na specyfikę obiektu (obiekt przykryty powłoką PCV) ogrzewanie wewnątrz obiektu w okresach użytkowania może się przyczynić do temperatury dodatniej na powłoce obiektu, w konsekwencji do rozpuszczania się powłoki śnieżnej, jednak nie można go traktować jako formy odśnieżania dachu.

Inwestor otrzyma założenia do instrukcji odśnieżania dachu.

Dokumentacja i książka obiektu budowlanego

Właściciel jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentacji obiektu budowlanego, która obejmuje:

- dokumentację budowy (decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne itp.)

- dokumentację powykonawczą wraz z decyzjami i uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotowego obiektu,

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla przedmiotowego obiektu książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Budynek posiada:

1) dokumentację, w skład której wchodzą:

a) dokumenty odbiorowe

b) projekty powykonawcze:

- architektura,

- konstrukcja,

- zagospodarowanie terenu,

- instalacje sanitarne,

- instalacja c.o.,

- instalacje elektryczne,

- instalacja wentylacji,

- instalacja ppoż.

2) książka obiektu budowlanego, z aktualnymi przeglądami rocznymi:

- a) z rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony   przeciwpożarowej

- b)z badania urządzenia piorunochronowego

- c) z kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych

- d) z badania szczelności izotopowych czujek dymu

- e) z przeglądów instalacji SAP

- f) z legalizacji sprzętu ppoż.

- g) z rocznego sprawdzenia sprawności technicznej obiektu

- h) protokoły z przeglądu instalacji ogrzewania

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w siedzibie zarządcy. Zarządca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Wszelkie zmiany w nieruchomości nanoszone są na bieżąco do dokumentacji.

Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry budynku:

- długość 78,28m;

- szerokość 38,0 m;

- wysokość (maksymalna) 19,00 w szczycie hali

- kubatura 44619,6 m3

- powierzchnia wewnętrzna ok. 2923 m2 co stanowi 23,5% powierzchni działki

Parking:

- 1 miejsce dla autokaru o wymiarach 19x5 m

- 121 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

- 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest zapewniony w warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; Wejścia do pomieszczeń mają szerokość min.90 cm, oraz są pozbawione progów. Ze względu na różnice wysokości pomiędzy komunikacją w strefie widowni a najniższym poziomem widowni, wzdłuż podestu widowni zaprojektowano 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie przeznaczonym dla widzów zostały zaprojektowane toalety ogólnodostępne, z czego jedna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Obiekt podzielony został na strefy funkcjonalne:

- S1 strefa wejściowa-(hall główny/foyer, szatnia, bufet, toalety, kasa)

- S2 strefa widowni, (sala widowiskowa)

- S3 strefa sceny, (orkiestron, proscenium, scena, zascenie)

- S4   strefa   zaplecza   -pomieszczenia   obsługi,   pomieszczenia   magazynowe   i techniczne, garderoby i sanitariaty.

Strefa 1 (foyer):

Powierzchnia 328,65m2

Powierzchnia szatni (A i B) 68,33 m2, 596 miejsc na odzież wierzchnią

- 2 oddzielne toalety męskie, z obu stron foyer o łącznej powierzchni 77,95m2 z 10 kabinami

- 2 oddzielne toalety damskie, z obu stron foyer o łącznej powierzchni 95,97m2 z 14 kabinami

- toaleta dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia 11,00 m2

- bufet o powierzchni 20,54 m2

- łącznie 25 toalet dla publiczności o łącznej powierzchni 184,92m2, wys. 300 cm

- foyer posiada wejście główne od Urzędu Celnego, 2 wyjścia ewakuacyjne boczne, 2 osobne przejścia do strefy 2 - widowni

- wszystkie wejścia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Strefa 2 (widownia):

- dostęp ze strefy 1 przez dwa korytarze boczne

- "trybuna" widownia - stopniowana, 18 rzędów podzielona na 3 sektory o łącznej liczbie miejsc 562, krzesełka "miękkie" w kolorze niebieskim

- pow. "trybuny" - 379,49m2, z obu stron zabezpieczona balustradą o wysokości 110 cm

- możliwość rozbudowy widowni do 850 miejsc siedzących

- na poziomie + 8 dojście do pomieszczenia akustyka i oświetleniowca o pow. łącznej 18,14m2

- strefa widowni oświelona jest całkowicie światłem sztucznym

- 4 wyjścia ewakuacyjne boczne

Strefa 3 (orkiestron, scena, kieszenie boczne):

- orkiestron - pow. 100 m2, podłoga sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym; wydzielony pomiędzy podestem widowni a proscenium na poziomie 0,0.

- orkiestron wydzielony lekkimi ściankami akustycznymi, z możliwością ich przesuwania (pomieszczenie może być kształtowane w zależności od składu i wielkości orkiestry), możliwość całkowitego zdemontowania ścianek - tak uzyskaną przestrzeń można przeznaczyć na zwiększenie strefy widowni do 850 miejsc

- proscenium na poziomie + 1,40, pow. 22,80 m2, podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym

- scena - powierzchnia 100 m2, podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym, 10 m x 10 m, wysokość 1,4m

- kieszeń sceniczna I - pow. 100 m2, podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym, 10x 10 m

- kieszeń sceniczna II - pow. 100 m2, podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym, 10x 10 m

- kieszenie sceniczne znajdują się po obu stronach sceny, ułatwiając zmianę dekoracji podczas wydarzeń

- wymiary poziome podestu scenicznego- głębokość min. 10m,szerokość 30m

- wysokość okna scenicznego 6m

- stanowisko inspicjenta znajduje się w przestrzeni jednej z kieszeni scenicznych, połączone jest ze wszystkimi obszarami hali zapewniając komunikację interkomową, rozgłaszanie komunikatów

- nad sceną zastosowano system sztankietów i mostów świetlnych napędzanych elektrycznie i sterowanych automatycznie

- szybki rozładunek i załadunek dekoracji, możliwy jest dzięki bocznej bramie o wymiarach 2,9x 3 m

- nad sceną zamontowany tłumacz - wyświetlacz elektryczny ponad oknem sceny

Strefa 4 (zaplecze):

- dostęp na zaplecze ze strefy 3 przez dwa wyjścia tylne ze sceny, lub 2 przejścia boczne, wejście główne od strony południowo-wschodniej

- 4 szatnie męskie o łącznej pow. 112,51m2

- 4 szatnie żeńskie o łącznej pow. 116,89 m2

- 3 łazienki męskie o łącznej pow. 31,44 m2 (we wszystkich co najmniej jedna toaleta oraz w dwóch kabiny prysznicowe)

- 3 łazienki żeńskie o łącznej pow. 32,89 m2 (we wszystkich co najmniej jedna toaleta oraz w dwóch kabiny prysznicowe)

- garderoba męska o pow. 11,16 m2

- garderoba żeńska o pow. 11,11 m2

- pokój dla realizatorów o pow. 15,50 m2

- łazienka dla realizatorów o pow. 7,69 m2

- charakteryzatornia o pow. 20,70 m2

- 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 12,1 m2

- 2 rekwizytornie o łącznej pow. 39,31 m2

- Toaleta męska dla pracowników o pow. 5,66 m2

- Toaleta żeńska dla pracowników o pow. 5,51 m2

- Pomieszczenie socjalne z szatnią  o pow. 25,53 m2

- Pomieszczenie ochrony/portiernia 12,02 m2

Wszystkie strefy zostały ze sobą skomunikowane i są z ograniczonym dostępem.

W obiekcie zapewniono:

- wejście główne do obiektu (obsługujące publiczności)- od ulicy Energetyków i od parkingu głównego.

- wejście dla pracowników zlokalizowane w strefie zaplecza, bramę umożliwiającą dostawę dekoracji do strefy sceny.

- wyjścia ewakuacyjne.

Kontrole stanu technicznego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, określonymi w ustawie prawo budowlane.

Dodatkowo właściciel lub zarządzający na podstawie art. 204 warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i usytuowanie powinien zakupić urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji z uwagi na fakt, iż jest to obiekt użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób.

Osoba przeprowadzająca kontrolę stanu technicznego obiektu (przegląd roczny lub pięcioletni) sporządza protokół z kontroli, w którym umieszcza informacje dotyczące stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych obiektu oraz zalecenia pokontrolne.

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego nie ogranicza się wyłącznie do samych czynności kontrolnych. Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw) są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Powinno to nastąpić bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

Technologia sceny

Sztankiety dekoracyjne (6 szt.):

- udźwig sztankietu – 200 kg

- skok sztankietu  - 12 m

- długość sztankietu  - 10 m

- napęd elektryczny

Sztankiet horyzontowy  - 1 szt.

- Udźwig sztankietu – 250kg

- Skok sztankietu  - 12 m

- Długość sztankietu  - 3 x 10 m

- Napęd elektryczny

- Sztankiet – kształt listery C wokół sceny.

Sztankiety dekoracyjne z regulacją prędkości - 3 szt.

- Udźwig sztankietu – 200 kg

- Skok sztankietu  - 12 m

- długość sztankietu  - 10 m

- Napęd elektryczny

Kurtyna główna z napędem elektryczym - 1 szt.

- Szerokość 12 m

- Wysokość 8 m

- Dwudzielna, rozsuwana

- Dwuwarstwowa

- Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości i dowolnym punktem zatrzymania.

- Materiał : Pierwsza warstwa – Chopin 350 g/m2 ; druga warstwa Sun Sat 350 g/m2

- Na dole wszyty łańcuch obciążający

- Kurtyna z marszczeniem 100%

- Kolor – granat

Prędkość płynnie regulowana. Napęd wyposażony w korbę awaryjnego otwierania.

Sterowanie z szafy sterowniczej głównej.

Most oświetleniowy nad widownią z napędem elektrycznym – 1 szt.

Most oświetleniowy zbudowany z następujących elementów :

- Wciągarki łańcuchowe elektryczne

- Producent – GIS AG

- Model LCH 1000/BGV D8+

- Udźwig 500 kg w standardzie D8+

- Prędkość podnoszenia/ opuszczania  4 m / min.

- Wysokość podnoszenia 14 m

- Zasilanie trójfazowe

- Sterowanie niskonapięciowe

- Standard bezpieczeństwa BGV D8+

- Wyłączniki krańcowe .

- Kratownica aluminiowa systemowa

- Producent EUROTRUSS

- Model HD 44

- Przekrój 40 x 40 cm

- Długość – 10 m

- Łączenie systemowe przy pomocy sworzni i czopów

- Obciążenia wg. Tabeli TÜV

Most oświetleniowy tworzy kratownica długości 10 m, zawieszona na dwóch wciągarkach elektrycznych łańcuchowych GIS LCH 1000.

Most oświetleniowy nad sceną  z napędem ręcznym – 2 szt.

Most oświetleniowy zbudowany z następujących elementów :

- Wciągarki łańcuchowe ręczne

- Producent – Louis Ruys B.V.

- L-CB-S10

- Udźwig 1000 kg

- Wysokość podnoszenia 12 m

- Fall Arrester – blokada upadku ładunku

- Producent GlobeStock Engeenering

- Zabezpieczenie – do 500 kg

- Model G-Guards 500

- Kratownica aluminiowa systemowa

- Producent EUROTRUSS

- Model HD 44

- Przekrój 40 x 40 cm

- Długość – 10 m

- Łączenie systemowe przy pomocy sworzni i czopów

- Obciążenia wg. Tabeli TÜV

Most oświetleniowy tworzy kratownica długości 10 m zawieszona na dwóch wciągarkach ręcznych łańcuchowych GIS LCH 1000.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza obsługuje następujące urządzenia mechaniczne sceny :

- Wciągarki sztankietowe – 6 szt.

- Wciągarki sztankietowe z regulacją prędkości – 3 szt.

- Wciągarki sztankietu horyzontowego – 3 szt.

- Most oświetleniowy nad widownią – 1 szt.

- Szyna kurtynowa z napędem i sterowaniem – 1 szt.

Szafa sterownicza zawiera wszystkie elementy niezbędne do obsługi poszczególnych urządzeń, w tym kontrolę kierunku działania urządzenia, sygnalizację awarii odpowiednio dla każdego typu urządzeń, pracę synchroniczną dla sztankietu horyzontowego, regulację prędkości dla szyny kurtynowej i wciągarek sztankietowych z regulacją prędkości.

Szafa sterownicza  umieszczona jest w lewej kieszeni sceny – w miejscu przeznaczonym dla inspiscjenta.

Wszystkie przyciski i przełączniki umieszczone są na drzwiach szafy umożliwiając bezpośredni dostęp operatorowi.

Szafa sterownicza zasilana jest z rozdzielni głównej.

Scena:

- wysokość sceny- minimum 1,4m

- scena min 10x1 Om (w świetle słupa konstrukcyjnego)

- dwie kieszenie boczne : lewą 10x1 Om i prawą 10x1 Om

- wymiary poziome podestu scenicznego- głębokość min. 10m,szerokość 30m

- wysokość okna scenicznego 6m

- tłumacz- wyświetlacz elektryczny przed sceną ponad oknem sceny o wymiarach 0,5x7,82 ( wysokość na szerokość. Linie wyjścia-wejścia)

- sterowanie tłumacza znajdue się w reżyserce.

W przestrzeni widowni, reżyserki, orkiestrionu oraz pudła sceny zaprojektowano na ścianach okładziny akustyczne wg odrębnego opracowania akustyka. Akustyka widowni powiązana jest z akustyką sceny.

Nad sceną pudło akustyczne zamknięte obejmujące swym zakresem przestrzeń: sceny, zascenia, pasa technicznego.

System elektroakustyczny:

Pomieszczenie, w którym zlokalizowane jest stanowisko akustyka - jak również związanych z tym urządzeń oraz połączeniami z reżyserką i przyłączami dla wozów telewizyjnych.

System inspicjenta

Główne stanowisko systemu inspicjenta znajduje się w kieszeni scenicznej S3.06.

Połączone ono z wszystkimi obszarami hali zapewniając komunikację interkomową, rozgłaszanie komunikatów, wyświetlanie transparentów cisza, prezentację podglądu wideo itp.

Oświetlenie sceniczne

Gniazda oświetlenia widowiskowego regulowane i nieregulowane w obrębie widowni (to stanowi ok. 40 % obwodów instalacji oświetlenia scenicznego) w lokalizacjach:

- szczeliny oświetleniowe,

- pomost techniczny nad proscenium, sztankiet oświetleniowy,

  - konstrukcje pionowe na ścianach bocznych.

  - zespół tabliczek sterowniczych oświetleniem podstawowym widowni.

- aparaty oświetleniowe widowni ( ok. 40 % zestawienia ). Pulpity sterownicze oświetlenia widowiskowego.

  - Wyposażenie  kabiny  oświetleniowca  (stół,  tablica  sterownicza,  wyposażenie

  - ruchome).

  - szafa tyrystorowa,

  - rozdzielnica oświetlenia,

  - zespół rozdzielaczy dla sterowania oświetleniem.

Zespół gniazd oświetleniem widowiskowym w strukturze podłogi proscenium i zapadni orkiestrionu.

Oświetlenie tzw. robocze sceny i widowni sterowane z pozycji reżyserki i stanowiska inspicjenta. Możliwość regulacji jego natężenia.

Oddzielne zasilanie dla urządzeń akustycznych i osobne dla urządzeń oświetleniowych.

Nagłośnienie:

1 rozdzielnia dla akustyki (wyjścia trójfazowe, 32A, 63A, 16A, jednofazowe 16A, zabezpiecz różnicowo prądowe, nadmiarowe)

Instalacje w obiekcie

Zakres instalacji i wykaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie: linie kablowe nn, linie kablowe oświetlenia dróg, parkingów i terenu,

- system oświetlenia iluminacji budynku

- szafka oświetlenia terenu

  - rozdzielnie główne obiektów nn,

  - podrozdzielnie elektryczne nn,

  - instalacja siłowa,

- oświetlenia ogólnego i gniazd

  - oświetlenia awaryjnego,

  - oświetlenia nocnego,

  - instalacja sygnalizacji,

  - instalacja odgromowa,

  - uziemienie obiektu,

- połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących, połączeń wyrównawczych zewnętrznych instalacji, telewizja przemysłowa instalacja SWN i SAP

  - instalacja sieci IT (sieć strukturalna pozwalająca na wewnętrzne

  - przekazywanie sygnałów telefonicznych i systemu komputerowego)

  - oraz następujące instalacje niskoprądowe:

  - przyłącze telekomunikacyjne,

  - instalacja telefoniczna;

  - instalacja nagłośnienia (inspicjent i p.poż.).

Systemy p.poż

Obiekt wyposażony jest w następujące systemy p.poż:

- instalacja SWN i SAP Instalację przeszkodową,

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

- Instalację oświetlenia awaryjnego,

- Instalację hydtantową.

Wyjścia ewakuacyjne z obiektu - wszystkie drzwi wyposażone w rygle antypaniczne:

- z widowni bezpośrednio na otwartą przestrzeń - 2 x 2m ( przepustowość powyżej 600 osób),

- z holu bezpośrednio na otwartą przestrzeń - 2 x 2m ( przepustowość powyżej 600 osób),

- z zascenia - 2x 1.2m (przepustowość 400 osób),

- z części socjalno-biurowej - 2x 1.2m+2m - przepustowość powyżej 600 osób. Przejścia w pomieszczeniach nie przekraczają 40m a w przypadku widowni i holu 50m.

Wyposażenie systemu DSO

LBC 3087/41 głośnik sufitowy 6/3/1,5 W

- głośnik sufitowy 6/3/1,5 W PARTNER LP1-UC20E-1 Głośnik projektorowy

- kontroler cyfrowy MASTER systemu DSO dla 4 stref, 1U IDA4M oraz pulpit informacyjny, 8 programowalnych przycisków, wbudowany głośnik, zaawansowane sterowanie DSO

- kompletny system zasilania awaryjnego systemu DSO, szafa Rack 19", miejsce na moduły SINAPS, akumulatory, pola przyłączy. Dostarczany i kompletowany indywidualnie dla konkretnego systemu. ZDSO400D-AK4

- wzmacniacz mocy 240 W /100 V, pełne zabezpieczenie stopnia mocy, 21) IPA2401

- pulpit informacyjny, 8 programowalnych przycisków, wbudowany głośnik, zaawansowane sterowanie DSO

- wzmacniacz mocy 4 x 120 W /100 V, pełne zabezpieczenie stopnia mocy, 2UIPA1204

Instalacja elektryczna

Zakres instalacji i wykaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie:

linie kablowe nn,

  - linie kablowe oświetlenia dróg,

  - parkingów i terenu,

  - system oświetlenia iluminacji budynku,

  - szafka oświetlenia terenu,

- rozdzielnie główne obiektów nn, podrozdzielnie elektryczne nn, instalacja siłowa, oświetlenia ogólnego i gniazd oświetlenia awaryjnego, oświetlenia nocnego, instalacja sygnalizacji, instalacja odgromowa, uziemienie obiektu,

- połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących, połączeń wyrównawczych zewnętrznych instalacji, telewizja przemysłowa instalacja SWN i SAP

- instalacja sieci IT (sieć strukturalna pozwalająca na wewnętrzne przekazywanie sygnałów telefonicznych i systemu komputerowego)

oraz następujące instalacje niskoprądowe: przyłącze telekomunikacyjne, instalacja telefoniczna; instalacja nagłośnienia (inspicjent i p.poż.).

Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w budynku winien:

- być zgodny z instrukcją poniżej; zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania;

- utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu;

- w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby ENEA Szczecin o wystąpieniu zagrożenia;

- zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem; prowadzić naprawy i konserwację instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną tylko i wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Ogrzewanie

Hala Opery jest pierwszym i obecnie jedynym obiektem, który został wyposażony w technologię ogrzewania nadmuchowego                z peletu drzewnego.

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania obiekt ogrzewany jest przez nadmuch ciepłego powietrza zintegrowany                  z wentylacją, gdzie źródłem ciepła jest ekologiczne paliwo pelet drzewny.

Komfort

Komfort ciepła oraz świeżego powietrza zapewnia siedem generatorów ciepłego powietrza o łącznej mocy cieplnej 2,4 MW i wydajności 168 000 m3/h. Ciepłe powietrze z odpowiednią ilością świeżego powietrza zewnętrznego (stosunek świeżego do wewnętrznego dobierany jest w zależności od pory roku) kierowane przez kanały wentylacyjne oraz nawiewniki wprowadzane jest do czterech stref obiektu. Tym samym może być oddzielnie lub łącznie eksploatowana strefa holu, widowni, sceny i zaplecza. Automatyka instalacji grzewczo-wentylacyjnej reguluje pracę generatorów zgodnie z regulatorami temperatury w każdej strefie, a obsługa techniczna obiektu decyduje o czasie pracy stref w zależności od charakteru imprezy bądź sposobu użytkowania obiektu.

Powierzchnie reklamowe:

- Zewnętrzne:

- Banery na rusztowanie nad wejściem do Hali Opery (11,80 x 4,65 m) – wykonane z siatki MESH, oczkowane co 55 cm, jednostronne (max. 2 sztuki)

- Gabloty na plakaty B1 przy wejściu do Hali (format plakatów B1 - 100 x 70 cm) – gabloty podświetlane (max. 10 sztuk)